消防計画

統括防火管理〔　該当・非該当　〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日作成

１　目的と適用範囲

この計画は、火災等の災害の予防と人命の安全及び、被害の軽減を図ることを目的とし、

この計画で定めたことは、ここに勤務し、出入りするすべての者が守らなければならない。

２　管理権原者の責任及び防火管理者の業務

⑴　管理権原者の責務

ア　管理権原者は、管理権原が及ぶ範囲の防火管理業務について、全ての責任を持つ。

イ　管理権原者は、防火・防災上の建物構造の不備や消防用設備等・特殊消防用設備等（以下「消防用設備等」という。）の不備欠陥が発見された場合、速やかに改修する。

⑵　防火管理者の業務

ア　消火、通報、避難誘導等の訓練の実施

イ　火災予防上の自主検査の実施又は監督

消防用設備等、建物、防火施設、避難施設、電気設備、危険物施設、火を使用する設備器具（以下「火気使用設備器具」という。）等の検査・点検を実施又は監督し、不備欠陥事項のある場合は、改修を図る。

ウ　防火対象物の法定点検及びその立会い

エ　消防用設備等の法定点検・整備及び立会い

オ　改装工事等の立会い及び安全対策の樹立

カ　火気の使用、取扱いの指導、監督

キ　収容人員の管理

ク　従業員に対する防火・防災教育の実施

ケ　防火管理業務従事者（火元責任者等）に対する指導、監督

コ　管理権原者への提案や報告

サ　放火防止対策の推進

シ　地震による被害の軽減のための自主点検・検査の実施又は監督

３　火災予防上の自主検査

火災予防上の自主検査は、別表１、２に基づき実施する。

|  | 検査実施日 | 検査実施者 | その他必要事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自主検査表（日常） | 毎日実施 |  |  |
| 自主検査表（定期） | 月と 月実施 |  |  |

４　防火対象物及び消防用設備等の点検

- 管理権原者は、防火対象物及び消防用設備等の法定点検について、法令に規定する期限内に報告できるよう計画的に点検する。

⑵　防火管理者は、点検結果を管理権原者に報告し、不備については改修計画を樹立し整備する。

⑶　防火管理者は、点検結果の記録を「防火管理維持台帳」に編冊して、整備し保存する。

⑷　点検時以外で、不備を発見した場合についても計画的に改修する。

⑸　その他

５　従業員の守るべき事項

⑴　避難口、階段、避難通路等には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないこと。

⑵　防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

⑶　喫煙は、指定された場所で行うこと。

⑷　厨房機器やその周囲は毎日こまめに点検・清掃すること。

⑸　防火ダンパーや自動消火装置は正常に作動するように整備・清掃すること。

⑹　ガス機器を使用中はその場を離れないこと。その場を離れるときは、火を消してから離れること。

⑺　その他

６　放火防止対策

⑴　建物の外周部及び敷地内にはダンボール等の可燃物を放置しない。

⑵　倉庫、書庫等は施錠する。

⑶　終業時には、必ず施錠する。

⑷　その他

７　工事等における安全対策

- 防火管理者は、模様替え等の工事を行う場合、工事人に対して工事計画書を事前に提出させ、必要な指示を行うこと。

- 防火管理者は、工事に立ち会うこと。

- 工事人に対して、指定された場所以外では喫煙及び裸火の取扱いをさせないこと。

- 工事人に対して、火気管理の責任者を作業場所ごとに指定し、提示させること。

- その他

８　防火・防災教育

  - 別紙「防火・防災の手引き」を活用し、従業員・新入社員等に必要の都度、教育を行う。

  - その他

９　訓練

- 実施内容等

| 訓練種別 | 訓練内容 | 実施時期 |
| --- | --- | --- |
| 総合訓練 | 火災等発生から消防隊到着までの一連の訓練を行う。 | おおむね 月 |
| 部分訓練 | 消火・通報・避難誘導等を個別に行う訓練 | おおむね 月と 月 |

- 訓練の事前連絡

訓練を実施する場合は、事前に消防署へ連絡する。（電話０１２３－７２－０１５０）

- 実施結果の検討等

自衛消防訓練終了後直ちに訓練の実施結果について事業所内で検討するとともに、今後の訓練に反映させるものとする。

１０　消防機関への連絡、報告

- 消防計画の変更の届出

- 用途変更等により、防火対象物の内容を変更するときの「防火対象物使用開始届出」

- 防火対象物、消防用設備等の点検結果を消防署長に報告

- 改装工事を行うときの「工事中の消防計画」

- 消火、避難訓練を実施する際の通報

- その他

１１　震災対策

（震災に備えての事前計画）

- 防火管理者は、別表１「自主検査表（日常）」に基づき、点検、検査を行い、従業員は、防火管理者の指示に従い、火災予防措置、避難施設の維持管理等を実施する。

- 防火管理者は、別表２「自主検査表（定期）」に基づき、建築物及び建築物に付随する施設物（看板、装飾塔等）の倒壊、転倒、落下防止措置を行う。

- 防火管理者は、事務室内、倉庫、避難通路、出入口等の書架、物品棚、複写機等のオフィス家具類の落下、転倒及び移動防止の措置を行う。

- 防火管理者は、危険物、毒物、劇物、高圧ガス等の貯蔵及び取扱場所の点検を行い、転倒、落下、浸水などによる発火防止措置及び送油管等の緩衝装置の点検及び確認を行う。

- 防火管理者は、火気使用設備器具の上部及び周囲には、転倒落下のおそれのある物品、燃えやすい物品を置かないことを徹底する。

- 管理権原者は、法令基準に基づき消火器等を設置し、適正に維持管理する。

- 防火管理者は、従業員、児童、生徒等及び他の在館者（以下「従業員等」という。）が建物から安全に避難できるように、別表２「自主検査表（定期）」に基づき、避難施設及び防火設備を点検し、安全な状態を確保する。また、避難場所及び避難方法を確認しておき、火災・津波等の危険が予想される場合は、適切に避難を実施する。

避難場所：

避難方法：

- 管理権原者は、地震その他の災害に備え、救助・救護等の資器材及び非常用物品を確保する。

また、資器材及び非常用物品の点検整備を定期的に実施する。

- 管理権原者は、別紙１「防火・防災の手引き（新入社員用）」又は別紙２「防火・防災の手引き（従業員用）」に準じて、従業員に対し地震時の対応方法等の防災教育及び訓練を実施する。

- 管理権原者は、周辺地域の事業所及び住民等との連携及び協力に努める。

- 警戒宣言が発せられた場合の措置は、次のとおりとする。

ア　防火管理者は、警戒宣言が発せられた旨の内容を事業所内の者に伝達する。

イ　防火管理者は、火気使用禁止及び施設、設備の点検を実施し、被害の発生防止措置等を実施する。

- 管理権原者は、通話の輻そうや停電による電話の不通を想定し、従業員との連絡の手段及び手順をあらかじめ定めておくとともに、従業員が安心して施設内に待機できるよう家族等との安否確認手段を従業員に周知するものとする。

ア　従業員は、震災時における家族との安否確認手段を日頃から家族と話し合い、複数の連絡手段を確保しておくものとする。

イ　震災時における従業員の安否確認者（班）及び安否確認手段は、次のとおりとする。

| 安否確認者（班） | 優先順位 | 安否確認手段 |
| --- | --- | --- |
| 防火管理者 | 第１優先順位 |  |
|  | 第２優先順位 |  |
|  | 第３優先順位 |  |

- 管理権原者は、従業員等の一斉帰宅を抑制するため、次の措置を講じる。

ア　震災により公共交通機関が運行を停止し、当分の間復旧の見通しがない場合は、帰宅困難者の発生による混乱を防止するため、従業員等に「むやみに移動を開始しない」ことを周知するものとする。

イ　震災時に従業員等の安全を確保するため、従業員等が安全に待機できる場所（施設内待機場所）を確保するものとする。

施設内待機場所・・・

ウ　従業員等の施設内待機を維持するために、３日分の飲料水、食料その他災害時における必要な物資(備蓄品)を備蓄するものとする。

また、従業員等以外の帰宅困難者用に１０％程度を余分に備蓄する。

エ　従業員の徒歩による帰宅経路を把握し、グループ毎の時差退社計画を作成しておく。

- 防火管理者は、鉄道等交通機関の運行状況、二次災害に備えた余震、津波等の発生危険に関する情報の把握に努め、従業員等に適宜伝達する。

- 管理権原者は、訓練等を実施した結果の確認及び検証を行い、計画の見直し、改善していく取り組み（ＰＤＣＡサイクル）を取り入れることとする。

（震災時の活動計画）

- 地震時の活動は、火災時の自衛消防隊による活動を原則とする。

また、この編成では対応が困難と認められる場合、自衛消防隊長は、担当を増強若しくは移動するなどの対応により、効果的な自衛消防活動を行わせる。

- 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて、自身の身の安全を確保すること。

- 震災時の出火防止対策及び初期消火活動は、次のとおりとする。

ア　地震時、火気使用設備器具付近にいる従業員等は、身の安全を確保し、揺れがおさまった後、電源、燃料等の遮断等を行う。防火担当責任者等は、二次災害の発生を防止するため、建物、火気使用設備器具及び危険物施設等について点検、検査を実施し、異常が認められた場合は、応急措置を行う。

イ　火災を発見した者は、周囲の者に知らせるとともに、消防用設備等を活用し、初期消火を実施する。

- 管理権原者は、危険物、毒物、劇物、高圧ガス等が流出又は漏えいが発生した場合は、自衛消防隊の組織を活用して応急の措置を行うとともに、消防機関その他関係者に連絡する。

- 要救助者を発見した場合は、自衛消防隊長に知らせるとともに、周囲の者と協力して初期救助・救護を実施する。

- 自衛消防隊長は、建物内外の状況を把握し、必要な情報を自衛消防隊員に周知徹底するとともに、混乱を防止するために建物内にいる在館者に適切な指示を行う。

- 在館者等を避難場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ誘導するときは、順路、道路状況、地域の被害状況について説明する。

- 管理権原者は、事前に周辺事業所と震災時の応援体制を図り、必要に応じ、周辺地域の消火活動、救助・救護活動を行う。

- 家族等との安否確認は、次のとおりとする。

ア　従業員は、震災時に家族等の安否を確認し、　安否確認者（班）に報告するものとする。

イ　安否確認者(班)は、震災時に、事前に定めた安否確認手段に基づき、速やかに従業員の安否確認を実施するものとする。

- 従業員等の施設内における待機及び安全な帰宅のための活動は、次のとおりとする。

ア　管理権原者は、震災時に館内放送及び拡声器等を用いて、「むやみに移動を開始しない」ことを従業員等に徹底するものとする。

イ　管理権原者は、震災時に災害関連情報等を収集し、施設周辺の災害状況を確認するとともに、施設の安全点検等を行い、施設内で待機できるか判断するものとする。

ウ　管理権原者は、施設の周辺や施設の被害状況等から施設の安全性が確保できないと判断した場合は、市町村防災担当からの一時滞在施設等の開設情報等をもとに従業員等を誘導するものとする。

エ　管理権原者は、災害発生状況や公共交通機関の運行状況、幹線道路の混雑状況等から判断し、従業員等が安全に帰宅できるようになった場合は、時差退社計画表に基づき、方面別に集団で帰宅を実施するものとする。

オ　管理権限者は、周囲の環境等から想定される二次災害（土砂崩れ・津波・液状化等）に対する必要な活動に関して、事前に対策等の措置を講じておく。

（施設再開までの復旧計画）

- ガス、電気、上下水道、通信途絶時は、非常用電源等の非常用物品を活用し対応する。

- 震災後の二次災害発生を防止するために、火気使用設備器具、電気器具等からの火災発生要因の排除又は使用禁止措置を行う。

- 二次災害の発生に備えて、消防用設備等の使用可否の状況を把握するとともに、使用可能な消火器等を安全な場所に集結しておく。

- 管理権原者は、復旧作業又は建物の使用を再開するときは、通常と異なる利用形態となることから立入禁止区域や避難経路を従業員及びその他防火管理業務に従事する者に周知徹底する。

１２　受傷事故等に係る自衛消防対策

- 従業員の救命講習受講等の促進を図る。

- 応急救護資器材を配置している場合、定期的に点検・整備を行う。

- 受傷事故等発生時の活動は、前記自衛消防隊による活動を原則とする。また、この編成では対応が困難と認められる場合は、自衛消防隊長は、担当を増強若しくは移動するなどの対応により、効果的な自衛消防活動を行わせる。

- 受傷事故等発生時、傷病者のそばにいる者は、応急手当を行うとともに、消防機関へ通報する。

- 応急救護の知識・技術を持った者がいる場合は、応援要請を行う。

- 人員に余裕のある場合、玄関等から救急隊を、現場へ誘導する。

- 救急隊到着後は、救急隊員の指示に従う。

- その他

１３　その他防火管理上必要な事項

１４　避難経路図の掲示

避難経路は、「別紙３」のとおりとする。

１５　防火対象物自衛消防隊の編成及び任務等

防火対象物自衛消防隊

防火対象物本部隊　　管理権原者　〔　　　　　　　　　〕

防火対象物自衛消防隊長　　　　　　　　　　　　　防火対象物自衛消防隊長の代行者兼副隊長

〔　　　　　　　　　〕　　　　　　　　　　　　　　１〔　　　　　　　　　〕２〔　　　　　　　　　　〕

|  | 災害等発生時の任務 | 警戒宣言が発せられた場合の任務 |
| --- | --- | --- |
| 通報連絡(情報)班 〔 〕 〔 〕 〔 〕 | ⑴ 非常ベルを鳴らす。 ⑵ 119番に通報する。 ⑶ 到着した消防隊への情報提供及び関係先への連絡にあたる。 | ○ 情報収集担当とする。 ⑴ テレビ、ラジオ等により、情報を収集する。 ⑵ 事業所自衛消防隊長の指示により、必要な情報を収集し、伝達する。 |
| 初期消火班 〔 〕 〔 〕 〔 〕 | ⑴ 避難路を確保し、水バケツ、消火器等を使用して初期消火する。 ⑵ 天井に燃え移ったら初期消火は中止して避難する。 | ○ 点検担当とする。 ⑴ 担当区域の点検を行い、転倒落下防止等の被害防止措置を実施する。 |
| 避難誘導班 〔 〕 〔 〕 〔 〕 | ⑴ 避難口を開放し、避難経路図に従い、避難誘導にあたる。 ⑵ 避難誘導は、大声で簡潔に行いパニック防止に全力をあげる。 | ○ 災害等発生時の任務と同じ。 - 警戒宣言が発せられた場合の伝達に先立ち、出入口等に配置につく。 - 警戒宣言が発せられた場合の伝達に伴い避難誘導を行う。 |
| 〔 〕 〔 〕 〔 〕 |  |  |
| 〔 〕 〔 〕 〔 〕 |  |  |

| 消防機関が連絡する災害発生時の連絡先 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 平日・日中（営業時間内） | 電話 | 担当者 |  |
| 夜間・休日（営業時間外） | 電話 | 担当者 |  |

別表１　　　　　　　　　　　　自主検査表（日常）　　月

検査実施者

| 日 | 曜日 | 検査項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （備考） 不備欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。 （凡例） ○…良 ×…不備・欠陥 …即時改修 |  |  |  |  |  |  |  | 防火管理者 確認 |  |  |

別表２

自主検査表（定期）

| 実施項目及び確認箇所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 確認結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 | (1) 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) 天井 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) 外壁・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避難施設 | ⑴ | 避難通路 ① 避難通路の幅員が確保されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 避難上支障となる物品等を置いていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ 階段 階段室に物品が置かれていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑶ | 避難階の避難口 ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 避難階段等に通じる出入口の幅は適切か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 避難階段等に通じる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 火気使用設備器具 | ⑴ | 厨房設備 ① 可燃物品からの保有距離は適正か。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ③ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ⑵ | ガスストーブ、石油ストーブ ① 自動消火装置は適正に機能するか。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 火気周囲は整理整頓されているか。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気設備 | 電気器具 ① コードに亀裂、老化、損傷はないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ② タコ足の接続を行っていないか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③ 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  |  | 検査実施日 |  | 検査実施者氏名 | 検査実施日 |  | 防火管理者確認 |  |

（備考）　不備欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告する。

（凡例）　○…良　　×…不備・欠陥　　…即時改修

別紙１　　　　　　　　　　　防火・防災の手引き（新入社員用）

〔消防計画について〕 の消防計画を熟読し、内容をよく把握しておいてください。 〔消火器について〕 １ 消火器の設置場所を覚えてください。 消火器が設置されている場所を自分の持場から近い順に２か所以上覚えてください。 ２ 消火器の使い方を覚えてください。 使い方は、消火器の本体に明示されていますので、必ず確認して操作手順を覚えてください。 〔火気使用設備器具について〕 １ 火気使用設備器具の周辺は、よく整理清掃して可燃物を接して置かないでください。 ２ 火気使用設備器具は、常に監視できる状態で使用し、その場を離れるときは、必ず消してください。 ３ 火気使用設備器具にある取扱上の注意事項を守り、故障又は破損したままで使用しないでください。 ４ 地震時には、火気使用設備器具の使用を中止してください。 ５ 終業時には、火気使用設備器具の点検を行い、安全を確認してください。 〔喫煙について〕 １ 喫煙は、指定された場所で、吸殻入れを用いて喫煙してください。 ２ タバコの吸殻は必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ゴミの中には絶対に入れないでください。 ３ 終業時には、吸殻の処理（水の入ったバケツに捨てる。）を確実に行ってください。 〔危険物の取扱いについて〕 １ 危険物（シンナー、ベンジンなど）を使用するときは、防火管理者の承認を受けてください。 ２ 危険物を使用するときは、小分けして使用し、容器の蓋は常に閉め、火気に注意してください。 〔避難施設の維持管理について〕 １ 避難口、廊下、階段、避難通路には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないでください。 ２ 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないでください。 〔放火防止対策について〕 １ 建物の外周部及び敷地内には、ダンボール等の可燃物を放置しないでください。 ２ 倉庫、更衣室などを使用しないときは、施錠しておきましょう。 ３ ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所に持って行きましょう。 〔火災時の対応〕 １ 通報連絡 119番通報します。（火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容など） 防火管理者に連絡します。 ２ 消火活動 消火器を使って、消火活動を行います。 ３ 避難誘導 避難口（出入口）を開放し、避難口までお客を誘導します。 〔地震時の対応〕 １ 身の安全を図ってください。 蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れてください。 ２ 火の始末を行ってください。 揺れがおさまったら、火気使用設備器具の直近にいる者は、すぐに火を消してください。 〔その他〕

別紙２　　　　　　　　　　　　防火・防災の手引き（従業員用）

〔消防計画について〕 当該事業所の消防計画を再確認してください。 消防計画の確認項目 １ 通報連絡（情報）班（ ） ２ 初期消火班（ ） ３ 避難誘導班（ ） ４ 日常の自主検査は誰が実施担当者ですか（ ） ５ 定期の自主検査は誰が実施担当者ですか（ ） 〔火気使用設備器具について〕 １ 火気使用設備器具の周辺は、よく整理清掃して可燃物を接して置かないでください。 ２ 火気使用設備器具は、常に監視できる状態で使用し、その場を離れるときは、必ず消してください。 ３ 火気使用設備器具にある取扱上の注意事項を守り、故障又は破損したままで使用しないでください。 ４ 地震時には、火気使用設備器具の使用を中止してください。 ５ 終業時には、火気使用設備器具の点検を行い、安全を確認してください。 〔喫煙について〕 １ 喫煙は、指定された場所で、吸殻入れを用いて喫煙してください。 ２ タバコの吸殻は必ず水の入ったバケツなどに捨て、可燃ゴミの中には入れないでください。 ３ 終業時には、吸殻の処理（水の入ったバケツに捨てる）を確実に行ってください。 〔危険物の取扱いについて〕 １ 危険物（シンナー、ベンジンなど）を使用するときは、防火管理者の承認を受けてください。 ２ 危険物を使用するときは、小分けして使用し、容器は常に閉め、火気に注意してください。 〔避難施設の維持管理について〕 １ 避難口、廊下、階段、避難通路には避難障害となる設備を設けたり、物品を置かないでください。 ２ 防火戸の付近には、常に閉鎖の障害となる物品を置かないでください。 〔放火防止対策について〕 １ 建物の外周部及び敷地内には、ダンボール等の可燃物を放置しないでください。 ２ 倉庫、更衣室などを使用しないときは、施錠しておきましょう。 ３ ゴミ類の廃棄可燃物は、定められた時間に、指定場所に持っていきましょう。 ４ 店内外の不審者に対しては、注意を払ってください。 〔火災時の対応〕 １ 通報連絡 119番通報します。（火災か救急かの種別、所在、目標、火災の内容など） 防火管理者に連絡し、指示を受けてください。 ２ 消火活動 消火器を使って、消火活動を行います。 ３ 避難誘導 避難口（出入口）を開放し、避難口までお客を誘導します。 〔地震時の対応〕 １ まず身の安全を図ってください。 蛍光灯、ガラス製品、窓等の近くから離れてください。 ２ 火の始末を行ってください。 揺れがおさまったら、火気使用設備器具の直近にいる者は、すぐに火を消してください。 〔その他〕

別紙３

避　難　経　路　図